力帆实业（集团）股份有限公司

- 交流测功机系统（耐久试验用）

技术要求

1  系统功能概述

1.1 主机：55KW交流电机

1.2 测功机控制：采用PLC和交流变频控制装置，测功机控制操作提供恒转速/恒扭矩两种控制方式，适应不同类型的发动机，可以根据用户要求采用计算机手动调节运行工况点或采用计算机自动控制设置运行工况点进行测试。

1.3 油门控制：采用力矩电机，手动旋钮远距离位置控制，根据用户要求手动界面控制调节运行工况点或采用计算机自动程序控制调节运行工况点进行测试。

1.4 系统检测及数据处理操作采用工业控制计算机，完成试验过程的检测、数据显示、打印、存储及各种检验参数，进行数据管理。并能绘制发动机各类特性曲线（万有特性、负荷特性、速度特性等）。

1.5 系统安全保护措施有：超速、短路、过流、飞车等故障保护及紧急停车功能。

1.6 自定义耐久循环工况，并对耐久数据记录保存。

1.7 设备方预留网络接口，程序接口，便于甲方数据传输至相关服务器。

1.8 设备方提供数据文件（excel格式），根据试验需要，可以自行编制试验数据模板。

1.9 所有试验项目原始数据信息记录格式，应符合甲方要求。

1.10 满足电喷发动机的性能及耐久试验。

2  测试依据

- GB5363摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法

- GB 5364摩托车和轻便摩托车汽油机质量定期检查规程

- GB 5360摩托车和清便摩托车汽油机通用技术条件

- GB/T20076-2006 《摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法》

- GB1105.1-87《内燃机台架性能试验方法标准环境状况及功率、燃油消耗和机油消耗的标定》

- JB/T5135.1-2001 《通用小型汽油机台架性能试验方法》

- JB/T5135.2-2001 《通用小型汽油机台架耐久试验方法》

- QC/T 224-2007  《摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件》

3  适用范围

3.1  发动机的功率范围：

发动机功率 ≤55KW

测功机最大扭矩 175N.m

测功机最高转速 ≤6000r/min

3.2  设备的适用环境条件

环境温度 0-50°C

环境相对湿度 20%-90%

电源要求 三相四线制 AC380V±10% 50HZ

4  测试系统的基本配置

4.1 55Kw主机

4.2测量控制柜

4.3油耗仪（避免试验中产生气阻而断油，并能能测试电喷发动机)

4.4 油门执行器

5  系统的主要测量参数、范围及精度

5.1  系统的主要测量参数

5.1.1  测功机转速、扭矩、功率

5.1.2  发动机曲轴转速、扭矩、功率

5.1.3  发动机机械效率

5.1.4  发动机油门开度

5.1.5  发动机燃油消耗量

5.1.6  发动机燃油消耗率

5.1.7 发动机环境修正系数

5.1.8  发动机传动比

5.1.9  机油温度

5.1.10  垫片温度

5.1.11  进气温度

5.1.12  排气温度

5.1.13  环境温湿度、压力

5.1.14  机油压力

5.1.15  冷却液进出温度

5.2  系统主要技术指标见表1

表1  技术指标

| 序号 | 测量参数 | 测量范围 | 测量精度 | 测量传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率(kW) | 0-55KW | 显示精度： 0.01KW | 通过扭矩和转速计 算而得 |
| 2 | 额定扭矩(N·m) | 0-175 | ±0.4% FS | 拉压传感器 |
| 3 | 额定转速(kr/min) | 3000 | ±0.2%FS | 旋转编码器 |
| 4 | 最高转速(kr/min) | 6000 | ±0.2%FS | 旋转编码器 |
| 5 | 油耗 | / | ±1% FS |  |
| 6 | 油耗计时 | 0-999.99 | ±0.05%±0.01s 程控计时：±2s | 记时器 |
| 7 | 温度 | 火花塞垫片温度 | ±5oC | 温度传感器 |
| 8 | 油门执行器行程(mm) | 0-90mm | ±1%（F.S） | 位移传感器 |
| 9 | 主轴中心高(mm) | 700 | —— |  |

5.3  测量范围和精度要求见表2

表2  测量范围和精度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 分辩率 | 测量精度 | 测量传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进气温度 | 0～150℃ | 0.1℃ | ±3℃ | K分度热电偶 |
| 2 | 排气温度 | 0-1000℃ | 0.1℃ | ±1.5%F.S | K分度热电偶 |
| 3 | 火花塞垫片温度 | 0-400℃ | 0.1℃ | ±5℃ | K分度热电偶 |
| 4 | 机油温度 | 0-400℃ | 0.1℃ | ±5℃ | K分度热电偶 |
| 5 | 冷却液温度 | 0～150℃ | 0.1℃ | ±3℃ | K分度热电偶 |
| 6 | 备有温度通道 | —— | —— | —— | 8路/不配传感器 |
| 7 | 环境温度 | 0-100℃ | 0.1℃ | ±1%F.S | 变送器 |
| 8 | 环境湿度 | 0-100% | 0.1% | ±0.5% F.S | A变送器 |
| 9 | 大气压力 | 0～15PSI（1PSI=6.895kPa） | 0.01 kPa | ±70Pa | 0.42~4.58V输出 |
| 10 | 油门开度 | 0-100% | ±1% | 线性1% | 线性滑线电阻器 |
| 11 | 机油压力 | 0-1.0MPa | 0.1 kPa | ±0.5%FS | 0.42~4.58V输出 |