编号：                                        受控状态：

版本号：

重庆力帆汽车有限公司

X80空调管路工装技术要求

编制：                        日期：

校核：                        日期：

会签：                        日期：

审核：                        日期：

批准：                        日期：

发布日期：            年        月         日

目   录

1、项目概述

2、协议范围

3、技术要求

4、项目进度及控制

5、验收

6、技术资料的提供

7、技术培训

8、质保及售后服务

9、保密要求

10、其他

需方：

供方：

- 项目概述

为满足X80车型在三工厂总装车间生产，需新增空调管路分装工装及盛放分装后的空调管路总成的盛具，保证空调管路的装配质量及生产效率。

- 协议范围

本次拟采购内容：

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路分装工装 | 非标设计 | 1套 | 用于固定夹持4根异形空调管路及管夹，保证分装后管路总成走向及间距符合需方要求 |
| 2 | 盛具 | 非标设计 | 2套 | 用于盛放分装后的空调管路总成，单个盛具存放不低于14个 |

2.1本次新增管路分装工装1套、盛具2套。工装及盛具由供方根据需方产品三维数模或产品零部件外形、尺寸等,进行方案设计。供方应充分了解需方需求，设计出符合需方使用要求的产品；

2.2需方为供方提供涉及到的相关零部件数模，或由供方自行根据现有零部件实物测量尺寸后设计制作；

2.3以上器具由供方设计三维或二维图之后，经需方确认后制作样件，样件经需方确认后方可批量制作；

2.4供方负责所有器具的设计、制造、试装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务等工作内容，所有器具均由供方送货到需方生产现场指定位置，实行交钥匙工程。

3.技术要求

3.1工装及盛具初步规划在生产线工位旁使用，要求工人拿取操作方便、灵活无障碍，能顺利地配合完成零部件的分装和合装任务;分装工装面要求铺不小于10mm厚胶皮，避免零部件和工作台相互碰伤漆面。

3.2盛具应根据存放零件的形状、大小、重量等特点选择材料，保证盛具的强度和刚度；焊管的转角尽可能采用弯管，尤其是向外凸出处；切割产生的毛刺及不平的焊缝必须打磨；外露的尖角必须倒圆或倒角，避免伤人；所有工位器具型材洞口外露部位需用钢板封闭。

3.3盛具底部安装聚氨酯材质脚轮的结构，便于工位（工序）之间运输、周转以及防止损坏地面。手推车的轮子采用螺纹联结，便于更换，四个轮子的采用2个定向轮和2个万向轮，选用聚氨脂材料，直经Ф150mm。并具备人工推动手柄。

3.4盛具应根据产品特性要求，具备防止零部件磕碰划伤的防护措施，并要求结构合理、制造、使用方便,且安全可靠。盛具必须具备储运零部件的定位机构，定位、间隔零部件所用的材料统一采用橡胶或聚氨酯材料，或零部件定位框架有橡胶包层，不允许使金属定位、间隔框架直接接触零部件，以避免在运输及使用过程中造成零部件磕碰划伤。

3.5工装及盛具在醒目位置必须配有永久性（焊接或铆接）明显标示牌（包含但不限于以下内容：“零件名称、零件编号、盛装数量、编号”。

3.6喷漆及颜色颜色按需方要求执行。

3.7工装及盛具均采用三维软件设计，且能使用catia V5 R19软件打开，并与我司所提供的数模能进行模拟装配。

4、项目进度及控制

4.1合同签订完成后5日内完成设计方案图纸会签；

4.2图纸确认后10日内提供样件；

4.3样件确认后30日内完成所有交货；

5、验收

5.1验收依据为合同中规定的各项要求及各种技术文件；

5.2工装及盛具在需方现场安装、调试完成，并经需方使用两个月或过车10000台后，以先到者为准，双方按技术要求、质量要求等进行最终验收，在双方共同确认所有要求都达到后，由双方授权代表签署最终验收报告。如果需方不具备使用条件，则在供方完成安装调试60天后，设备自动终验收，办理验收付款，但是供方要保证使用前的再次培训和服务。

6、技术资料的提供

6.1供方提供满足需方需求的图纸；均需提供三维和二维图纸电子版和纸质版。

6.2三维图纸采用CATIA V5 R19版本，part格式；二维图采用AutoCAD2010版本。

7、技术培训

7.1供方需对所有器具的使用做现场培训，时间不少于一天；

7.2培训内容需包含但不限于器具的使用说明、维护要求；

7.3培训对象为操作者和设备维护人员。

8、质保及售后服务

8.1终验收合格并终验收备忘录签订之日起免费质保期为12个月。

8.2质保期内出现故障时，供方要在收到需方通知的8小时内紧急响应，通知后24小时内应到达需方生产现场，并提出解决方案。

9、保密要求

9. 1供方不得向第三方透漏在合作期间获得和知晓的需方的商业秘密及属于第三方但对方负有保密义务的信息。

9.2商业秘密包括技术和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、技术方案、工程设计、制造方法、工艺流程、技术指标、技术报告、检测报告、图纸、样品、操作手册、技术文档、相关函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、协议、纪要、订单等文件中包含的一切需方信息。

9.3本合同在效期内及合同终止后三年内，若事先未得到对方的书面认可，任何一方不得以任何方式透露双方签订本合同的事实，包括本合同内容以及在双方履行本合同过程中所得到的对方的各种信息。

10、其他

未尽事宜经双方协商解决。具体交货时间以正式签订合同为准。

附图：

空调管路分装工装示意图：（仅供参考，不代表最终设计方案）