主要设备维护保养项目

| 序号 | 项目 | 名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机 | 螺杆式冷水机组 | 1、检查机组泄漏，补充系统冷媒 2、更换润滑油，检查更换滤芯、过滤网 3、检查电机运行参数（电流、压力、温度）情况 4、检查维护电气系统（清洁接触器触点，检测各线路绝缘等） 5、检查维护机组报警及保护系统（需要模拟试验各控制点） 6、机组外观清洁，蒸发器保温检查 7、机组调试，记录运行参数 |
|  |  | 屋顶式空调机 | 1、检查电气线路 2、检查冷媒系统的压力 3、检查压缩机 4、检查风机 5、机组外观清洁，蒸发器保温检查 6、机组调试，调整参数 7、检查检查加湿系统 8、机组调试，调整参数 |
| 2 | 冷却、冷冻水系统 | 冷却、冷冻水系统 | 1、检查阀门是否正常 2、检查维护水泵和补水系统 3、冷却管表面除锈和防锈保温处理 4、管道系统中的自动排气阀动作情况 5、检查电磁阀和电动压差调节阀； 6、检查软接头、止回阀情况 |
|  |  | 冷却、冷冻水泵 | 1、检查水泵电机绝缘 2、检查轴封 3、检查水泵轴承 4、检查水泵控制柜 |
| 3 | 风系统 | 组合式风柜、风机盘管、吊柜、新风、排风风机等 | 1、检查风机盘管回风过滤网是否脏堵 2、检查机组运行状态及噪音情况 3、检查维护盘管电气系统和温控器面板 4、检查电机的平衡度及轴承 5、检查电动二通阀运行正常 6、检查电机绝缘 7、检查机组电源控制箱 8．检查新风阀、电磁阀控制 9、检查机组管路压力表、温度计情况 10、检查调整弹簧减震器 11、电机轴承加润滑油脂 12、检查软连接情况 13、检查保温情况 |
| 4 | 直流变频多联机室外机. | 检查室外机工作内容： | 检查压缩机主要工作参数，包括高压压力、低压压力、排气温度、吸气湿度、运行电流等。 清洗室外机冷却系统冷凝器翅片。 清洗室外机散热器及外部机壳，若锈蚀，应做防锈或更换处理。 检查并对损坏的配件进行维修或更换。 |
|  |  | 检查室内机工作 | 检查制冷剂是否泄漏，若泄漏，应找出漏点并修补或更换相应的铜管后加氟、加油及调试。 检查室内机回风湿度、出风湿度，保持良好的交换效果。 清洗室内机空气净化过滤网，并进行消毒处理（空调专用清洗剂）。 检查室内机传动风机叶轮，工作是否异响。 清洗室内机回风百叶及滤网。 检查空调凝结水管排水是否通畅。 检查空调连接件是否松动，若有松动的连接件，应进行紧固处 检查室内机控制系统是否正常。 |

样本1：

法人代表授权委托书

重庆力帆瑞驰机械制造有限公司

本授权委托书声明：我 （委托人姓名）系      （公司全称）             的法定代表人，现授权委托（受委托人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加力帆三溪口摩托车基地2021年空调维保的投标活动。代理人在投标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：  (签名或盖章)      性别：          年龄：

职务：                      身份证号码：

联系方式：

法定代表人：（签名或签章）

委托单位：     （盖章）

日期：       年    月   日

样本2：

投 标 函

重庆力帆瑞驰机械制造有限公司

现我公司委托（代理人姓名）全权代表   （公司全称）   参加力帆三溪口摩托车基地2021年空调维保的投标活动。在此过程中，代理人在投标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，并且承担相应的法律责任。

一、我公司完全理解并响应贵公司本次招标文件的相关规定及要求。

二、本次投标文件的组成：

商务标、技术标及资质信誉文件：正本一份、副本一份。

- 本次投标总价为：      元人民币，大写：

优惠条件为：              ；质保期为终验收合格后    个月，工期为合同签订后   日。

四、我方承诺本次投标文件所有内容真实、可靠。

法人代表或代理人：（签字或盖章）

投标单位：       （盖章）

日期：      年    月    日

样本3

中央空调配件价格表

单位：元人民币

| 序号 | 设备/材料 名称 | 型号 | 技术参数 | 材 料 | 品牌/生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 备注 （产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |